OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Informacje ogólne

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy porealizacyjnej dla inwestycji pn.: Budowa drogi wojewódzkiej – Obwodnicy miasta Tarnobrzega (km lokalny 0+000,00 
do 9+068,50) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i  urządzeniami budowlanymi w ramach zadania pn.: Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega – Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0031/17-00, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego” na lata 2014-2020 zwanego dalej Analizą wraz z porównaniem ustaleń zawartych w raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na  środowisko z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia oraz w razie konieczności wykonaniem materiałów niezbędnych do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Analizę należy wykonać w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny.

Długość analizowanego odcinka trasy ~ 9,07 km.

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia jest integralną częścią umowy.

- Podstawa zamówienia

Podstawą zamówienia są następujące dokumenty:

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Tarnobrzega z dnia 17 stycznia 2017 r. znak: WOOŚ.4200.7.2016.KR.62,

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Tarnobrzega z dnia 12 maja 2020 r. znak: WOOŚ.420.23.5.2018.AH.52.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 29 maja 2024 r.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać całodobowe (24-godzinne) pomiary poziomu hałasu.

Pomiary poziomu hałasu należy wykonać w robocze dni tygodnia, z wyłączeniem wszelkich dni świątecznych i wolnych od pracy. Początek pomiarów nie powinien następować wcześniej niż w poniedziałek lub dzień poświąteczny o godzinie 22.00, a koniec później niż w piątek lub dzień poprzedzający dzień świąteczny o godzinie 6.00.

Protokół przekazania przedmiotu zamówienia nie jest równoznaczny z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Cel zamówienia

Głównym celem jest wykonanie opracowania porównującego ustalenia i wnioski zawarte 
w raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzjach 
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowieniach RDOŚ, w szczególności ustaleń dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz planowanych działań zapobiegawczych z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia, zbadanymi po oddaniu przedsięwzięcia do użytkowania. W przypadku gdyby zastosowane rozwiązania ograniczające oddziaływanie na środowisko były niewystarczające w analizie zostaną  również określone dodatkowe sposoby minimalizacji oddziaływania.

Niniejsze zamówienie stanowi wypełnienie zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 17.01.2017 r., znak: WOOŚ.4200.7.2016.KR.62 oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 12.05.2020 r. znak: WOOŚ.420.23.5.2018.AH.52

- Materiały wyjściowe

1. Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”,

2. Ponowny raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa  obwodnicy miasta Tarnobrzega” (etap ZRID),

Zamawiający udostępni Wykonawcy dane na temat przedmiotowego odcinka drogi, które 
są w jego posiadaniu, tj. odpowiednie opracowania z projektu budowlanego i wykonawczego w celu wykorzystania ich w trakcie realizacji niniejszego zamówienia oraz – jedynie jako materiał pomocniczy i tylko na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia – ortofotomapy 
w formie elektronicznej dla obszaru przedmiotowej inwestycji wraz z terenami przyległymi).

Po telefonicznym uzgodnieniu powyższe materiały zostaną udostępnione na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego (Wydział Techniczno-Inwestycyjny i Drogownictwa pokój 29, tel. 15/8181 we. 258).

- Ogólne wymagania dotyczące wykonania opracowania

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne pomiary i badania. Przy analizie oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko Wykonawca będzie stosował metody badań, pomiarów, obliczeń i ekspertyz zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, a także najnowszą wiedzą techniczną, stosując sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające wymaganym standardom dokładności danych.

W czasie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 
do niezakłócania ruchu publicznego na drodze, do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz przepisów BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie opracowania zgodnego z aktualnymi przepisami prawa i wytycznymi obowiązującymi w zakresie zagadnień związanych z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca winien zapewnić taką jasność i rzetelność działań własnych, która pozwoli osiągnąć założony cel zamówienia. W przypadku propozycji nowych rozwiązań służących ochronie środowiska, należy brać pod uwagę również aspekty ekonomiczne oraz przedstawić proponowane rozwiązania.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów/badań w czasie ich trwania. Koszty tych działań nie podlegają odrębnej zapłacie.

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na koszt własny odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji przedmiotu umowy.

Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska zgodę właścicieli na wejście w teren.

- Zakres oraz terminy wykonania pomiarów

- W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać całodobowe pomiary poziomu hałasu z wyjątkiem dni świątecznych i przedłużonych weekendów.

- W ramach przedmiotu zamówienia należy określić poziom hałasu w środowisku za pomocą metod obliczeniowych oraz opracować wyniki badań, w tym także wykonać pomiary natężenia ruchu na wszystkich węzłach oraz na wybranych przejazdach.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiary zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień ich wykonywania.

- Wybrane przepisy

Sposób realizacji zamówienia winien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi i normami w zakresie sposobu wykonania, opracowania i weryfikacji pomiarów oraz zapisu, przetwarzania i udostępniania danych, a zwłaszcza z:

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54),

- Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215)

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 z późn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112),

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

- Wymagania dotyczące wykonania opracowania

- informacje ogólne

Przez wykonanie analizy porealizacyjnej rozumie się przeprowadzenie odpowiednich pomiarów i wykonanie opracowania porównującego ustalenia i wnioski zawarte w raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (etap DŚU) i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z 2017 r. oraz w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonanym na etapie ponownej oceny – etap ZRID i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z 2020 r., w szczególności ustaleń dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz planowanych działań zapobiegawczych z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia, zbadanymi po oddaniu przedsięwzięcia do użytkowania.

Analiza porealizacyjna winna spełniać następujące wymagania:

- porównać ustalenia i wnioski zawarte w raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniach uzgadniających RDOŚ z etapu ponownej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczące przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia po uwzględnieniu działań podjętych w celu jego ograniczenia,

- porównywać metody pomiarowe i prognostyczne zastosowane w raportach z metodami przyjętymi w analizie porealizacyjnej,

- zidentyfikować i ocenić skutki niekorzystnych oddziaływań,

- określić skuteczność zastosowanych środków minimalizujących w aspekcie spełnienia wymogów dot. natężenia hałasu w środowisku obowiązujących w momencie projektowania zabezpieczeń i obecnie, zidentyfikować i ocenić skutki niekorzystnych oddziaływań,

- określić czy konieczne jest wprowadzenie dodatkowych środków minimalizujących oddziaływanie w celu spełnienia obowiązujących wymogów dotyczących natężenia hałasu w środowisku,

- przypadkach koniecznych wskazać nowe lub kolejne działania związane z zastosowaniem wariantowych zabezpieczeń środowiska

- uzasadnić i wykazać w razie potrzeby konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania wraz z określeniem jego granic i sposobem wykorzystania terenów i obiektów, jeżeli tam występują.

Wykonawca na potrzeby analizy powinien w szczególności:

- zebrać i przeanalizować aktualne dane dotyczące parametrów techniczno-eksploatacyjnych drogi,

- zebrać i przeanalizować aktualne dane dotyczące ukształtowania i zagospodarowania terenu,

- zinwentaryzować dane o istniejących ekranach akustycznych,

- ocenić techniczne możliwości posadowienia nowych lub rozbudowywanych ekranów akustycznych (szczególnie na obiektach inżynierskich) lub zastosowania innych środków minimalizujących poziom hałasu drogowego w środowisku, jeżeli zachodzi taka potrzeba,

- zaproponować, w porozumieniu z Zamawiającym (i jeżeli będzie to uzasadnione):  racjonalne środki ograniczające poziom hałasu w środowisku lub utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej możliwych zabezpieczeń uzasadniającej wybór wariantu preferowanego.

- obowiązki Wykonawcy

W trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca ma obowiązek m.in.:

- inwentaryzacji w terenie istniejącej zabudowy wymagającej ochrony akustycznej; dokonanie charakterystyki obszarów podlegających ocenie pod względem akustycznym (podział ze względu na poziomy dopuszczalne hałasu). Analizę istniejącego zagospodarowania terenów w sąsiedztwie przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej należy dokonać na podstawie obowiązujących zapisów prawa miejscowego (Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku ich braku zgodnie z art. 115 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) dalej „POŚ” należy wystąpić do właściwych organów o kwalifikację terenów do ochrony przed hałasem. Kwalifikację należy uzyskać dla  terenów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Dla identyfikacji terenów o ustalonych standardach akustycznych, załączyć potwierdzony przez właściwy organ wypis i wyrys z MPZP lub opinię z art. 115 POŚ,

- identyfikacji i scharakteryzowania źródła hałasu,

- rzetelnego zebrania i analizy aktualnych danych dotyczących parametrów techniczno-eksploatacyjnych drogi oraz ich weryfikację,

- określenia oddziaływania akustycznego na terenach o funkcji ochronnej (istniejąca zabudowa oraz tereny przewidziane według zapisów MPZP pod zabudowę mieszkaniową) z przedstawieniem zasięgu oddziaływania dla pory dnia i nocy zarówno dla stanu bez zabezpieczeń akustycznych, jak również po wykonaniu ewentualnych zabezpieczeń (nie projektuje się zabezpieczeń akustycznych dla terenów niezabudowanych),

- zaproponowania technicznych możliwości zastosowania zabezpieczeń przeciwhałasowych różnego typu na obszarach narażonych na uciążliwości akustyczne (z uwzględnieniem ukształtowania terenu, zajętości terenu oraz wielkości nakładów finansowych niezbędnych do poniesienia w celu wyeliminowania uciążliwości akustycznych) wraz ze wskazaniem pasa terenu koniecznego pod ich zabudowę,

- dokonania analizy ekonomicznej wskazanych w analizie wariantów środków ograniczających hałas w miejscach występowania przekroczeń dopuszczalnych standardów, uzasadniającej wybór wariantu preferowanego np.: budowy ekranów (szacunkowe porównanie kilku typów zabezpieczeń) lub utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i wynikającej z niego konieczności wykupu nieruchomości narażonych na ponadnormatywne oddziaływania hałasu.

- rzetelnego zebrania i analizy aktualnych danych dotyczących ukształtowania i zagospodarowania terenu;

- inwentaryzacji danych o istniejących ekranach akustycznych i oceny technicznych możliwości posadowienia nowych lub rozbudowywanych ekranów akustycznych (szczególnie na obiektach inżynierskich) w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

- założenia szczegółowe

Zawartość analizy porealizacyjnej:

- opis stanu formalno – prawnego oraz lokalizacji inwestycji,

- dane podstawowe o obiekcie,

- podstawy prawne wykonania analizy porealizacyjnej oraz szczegóły zakresu analizy w wydanej przez organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniach uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia z etapu ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

- cel i zakres opracowania (zakres podstawowy oraz szczegółowy – na podstawie decyzji i zapisów raportów),

- opis lokalizacji – zagospodarowanie, krótka charakterystyka środowiska w sąsiedztwie inwestycji (ze wskazaniem obszarów wrażliwych tzn. obszarów objętych ochroną prawną, sanitarną, sąsiedztwo zabudowy),

- charakterystyka obszarów podlegających ocenie pod względem akustycznym (podział ze względu na wartości dopuszczalne),

- charakterystyka techniczna obiektu oraz opis zastosowanych rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko:

- charakterystyka obiektu,

- charakterystyka zastosowanych rozwiązań ochronnych-zabezpieczeń akustycznych,

- ocena zastosowanych w raporcie metod, wyników i wniosków, w tym analizę prognozy ruchu zawartej w raporcie

- opis wykonywanych w ramach analizy porealizacyjnej pomiarów i obliczeń hałasu,

- określenie rzeczywistego oddziaływania inwestycji na środowisko w zakresie klimatu akustycznego,

- zidentyfikowanie i scharakteryzowanie źródeł hałasu

- ocena skuteczności zastosowanych urządzeń ochronnych,

- ocena stopnia spełniania wymogów formalno – prawnych zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- porównanie uzyskanych wyników pomiarowych (prognozowanych) w stosunku do wartości dopuszczalnych - wskazanie obiektów o przekroczonych standardach akustycznych,

- ocena oddziaływań skumulowanych w szczególności z innymi drogami, liniami kolejowymi

- określenie wymagań do programu naprawczego z zakresie ograniczenia hałasu w miejscach przekroczeń wartości dopuszczalnych norm, jeżeli badania wykażą przekroczenia standardów akustycznych w tym w szczególności:

- wykonanie analizy wielokryterialnej w zakresie ustalenia optymalnych metod oraz środków ochrony przed hałasem,

- wskazanie kolejności podejmowania nowych lub kolejnych działań naprawczych odpowiednio do skali zagrożenia,

- w przypadku propozycji ekranów akustycznych określenie ich lokalizacji i podstawowych parametrów (długość, wysokość, rodzaj). Dla ekranów w pobliżu skrzyżowań i zjazdów należy wykonać wstępną analizę widoczności. Planując lokalizację nowych ekranów akustycznych należy przeanalizować możliwość ich posadowienia pod kątem wymagań technicznych oraz związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Niniejsze ustalenia powinny być dokonane przez osobę posiadającą uprawnienia projektanta drogowego oraz w przypadku lokalizacji ekranów na obiektach inżynierskich projektanta branży mostowej. Lokalizację proponowanych ekranów akustycznych należy przedstawić na planie sytuacyjnym w skali 1:1000 lub dokładniejszej oraz w przekroju poprzecznym. Wstępną lokalizację proponowanych zabezpieczeń akustycznych – na etapie przygotowania analizy porealizacyjnej - należy przedłożyć Zamawiającemu celem zaopiniowania.

- wskazanie czy dla analizowanej inwestycji konieczne jest zastosowanie dodatkowych środków minimalizujących (w tym obszar ograniczonego użytkowania – granice funkcji terenu i obiektów),

- konieczność zastosowania monitoringu środowiska w otoczeniu drogi

- wnioski końcowe:

  - dotyczące analizy porównawczej wyników,

  - ocenę zastosowanych urządzeń ochrony środowiska,

  - wskazanie ewentualnych powodów niskiej skuteczności urządzeń,

  - propozycję dodatkowych, wariantowych zabezpieczeń, programów naprawczych,

  - określenie potrzeby prowadzenia monitoringu i jego zakresu

- zwięzłe streszczenie w języku niespecjalistycznym,

- część graficzna, załączniki: mapa orientacyjna, mapa zagospodarowania terenu (ortofotomapa), mapy z zasięgami oddziaływania hałasu (ortofotomapa), uzgodnienia, opinie, fotografie itp.

- nazwiska osób sporządzających analizę porealizacyjną i ich podpisy.

Zamawiający, na życzenie Wykonawcy, udostępni w formie elektronicznej ortofomapy dla obszaru przedmiotowej inwestycji wraz z terenami przyległymi. Tym niemniej po stronie Wykonawcy pozostaje obowiązek aktualizacji i uzupełnienia materiałów we własnym zakresie. Przedmiotowe materiały nie mogą być wykorzystywane w celach innych niż realizacja przedmiotu zamówienia. Pozyskanie innych materiałów niezbędnych dla opracowania niniejszej analizy leży po stronie Wykonawcy.

Dane i wyniki pomiarowe gromadzone w trakcie wykonywania pomiarów – materiały robocze należy przekazać zgodnie z załącznikami do rozporządzeń wykonawczych.

Sposób oraz szczegółowość prezentacji wyników symulacji propagacji hałasu dla stanu istniejącego oraz ewentualnie po wdrożeniu programu naprawczego na załącznikach graficznych jak również treść oraz formę opracowania należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym.

- Część badawczo – pomiarowa

Zgodnie z art. 175 ust. 5a oraz art. 147a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, zarządzający drogą zleca wykonanie wszelkich pomiarów hałasu drogowego przez akredytowane laboratorium.

Zatem laboratorium, w którym wykonywane będą pomiary, powinno posiadać certyfikat akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215), a w celu tego potwierdzenia należy do przygotowanej dokumentacji złożyć kopię w/w certyfikatu akredytacji.

Wykonawca powinien wykonać pomiary zgodnie z posiadanym certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku, o systemie zgodności t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215) w zakresie pomiarów hałasu pochodzącego od drogi, którego termin ważności obejmuje okres wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne pomiary i badania. Przy analizie oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko Wykonawca będzie stosował metody badań, pomiarów, obliczeń i ekspertyz (inwentaryzacja i ocena stanu technicznego) zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a także najnowszą wiedzą techniczną, stosując sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające wymaganym standardom dokładności danych. W czasie wykonywania pomiarów i badań Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania w zakresie wskazanym w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz obowiązującymi przepisami BHP.

Wykonawca uzyskuje zgodę właścicieli na wejście w teren prywatny, na którym zlokalizowano punkty pomiarowe przed przystąpieniem do wykonania analizy porealizacyjnej, celem wykonania pomiarów.

Każdorazowo na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany informować o przebiegu i wynikach prowadzonych prac. Niniejsza informacja powinna być przekazywana Zamawiającemu w formie pisemnej lub e-mailem na adres: m.matyka@um.tarnobrzeg.pl

Przewiduje się spotkania robocze dla oceny jakości i postępu prac. O terminach spotkań Wykonawca będzie informowany z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem.

Przed wykonaniem pomiarów hałasu wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z materiałami źródłowymi oraz dokonania wizji w terenie.

Pomiary hałasu

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać całodobowe pomiary poziomu hałasu, wraz z opracowaniem i analizą wyników, i określić równoważny poziom hałasu dla wymaganych okresów doby (pora dnia, pora nocy). Wyniki pomiarów należy odnieść do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 112).

Punkty pomiarowe

Pomiary hałasu należy przeprowadzić w następujących lokalizacjach:

1. ul. Porucznika Jana Sarny 14,

2. ul. Porucznika Jana Sarny 20

3. ul. Przyjaźni 34

3. ul. Stanisława Orła 89

4. ul. Dworcowa 10,

5. DW 871/723 — granica terenu,

Ostateczne ustalenie szczegółowej lokalizacji punktów pomiarowych w terenie nastąpi po podpisaniu Umowy.

Pomiary hałasu należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi do wykonywania pomiarów hałasu zawartymi niniejszym OPZ oraz normami i aktami prawnymi. Uzyskane wyniki należy przedstawić w analizie porealizacyjnej.

Miejsca wykonania pomiarów

Wykonawca pomiarów określi dokładną lokalizację punktów pomiarowych (współrzędne X,Y z dokładnością do 5 m) przy użyciu urządzeń GPS oraz wykaże w protokole pomiarowym określenie strony drogi, kilometrażu, adresu.

1) Zasady lokalizacji punktów pomiaru poziomu hałasu

Pomiary poziomu hałasu należy przeprowadzić w lokalizacjach pomiarowych.

Przed wykonaniem pomiarów należy dokonać ponownej identyfikacji terenów chronionych przed hałasem w celu ustalenia stanu zagospodarowania terenów w sąsiedztwie przedmiotowej trasy oraz ewentualnej weryfikacji punktów pomiarowych.

Szczegółowa  lokalizacja  punktów  pomiarowych  uzgodniona  zostanie  z  Wykonawcą, po podpisaniu umowy, na podstawie wizji terenowej.

Szczegółowe  kryteria  lokalizacji  punktów  pomiarowych   powinny  być  zgodne 
z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. 
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii 
w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.

Wykonawca określa dokładną lokalizację punktów pomiarowych (współrzędne X, Y) przy użyciu urządzeń GPS.

2) Metodyka wykonywania pomiarów hałasu

Badania  poziomu  hałasu  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
w szczególności  z rozporządzeniem Ministra  Środowiska  z dnia 16  czerwca  2011  r. 
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii 
w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.

Badania poziomu hałasu należy wykonać przy zastosowaniu metody bezpośrednich ciągłych pomiarów poziomu hałasu w ograniczonym czasie. W każdym punkcie pomiarowym czas pomiaru wynosić będzie 24 godziny bez przerwy, z wyłączeniem przerw związanych z prawidłową eksploatacją sprzętu pomiarowego (wymiana źródła zasilania, wzorcowania itp.) oraz przerw wynikających z występujących warunków meteorologicznych.

Dla odcinków czasu, dla których wyeliminowano wyniki obserwacji poziomów dźwięku (z wyjątkiem przerw spowodowanych niewłaściwymi warunkami meteorologicznymi), ich wartości należy wyznaczyć w oparciu o metody obliczeniowe. Metody obliczeniowe hałasu od dróg, oparte powinny być o model rozprzestrzeniania się dźwięku w środowisku, zawarty w normie. Pomiary poziomu hałasu należy wykonać w robocze dni tygodnia z wyłączeniem wszelkich dni świątecznych i wolnych od pracy oraz dni bezpośrednio je poprzedzających. W tym samym czasie i w tym samym punkcie (odcinku) pomiarowym co pomiary poziomu hałasu, powinny być wykonywane  pomiary ruchu drogowego  (jeden pomiar ruchu drogowego może być przeprowadzany dla kilku punktów pomiaru hałasu, jeżeli pomiary hałasu prowadzone będą w tym samym czasie i na jednorodnym odcinku pomiarowym).

Pomiary  ruchu  drogowego  powinny  być  prowadzone  i  sumowane  w  interwałach 1 - godzinnych (rozpoczynanych o pełnej godzinie, np.: 22.00). Pomiary natężenia ruchu powinny być wykonywane oddzielnie dla każdego kierunku ruchu niezależnie od liczby pasów ruchu występujących na danym kierunku.

W trakcie pomiarów ruchu drogowego należy stosować podział pojazdów na kategorie zgodnie z Tabelą 1.

| Lp. | Symbol kategorii pojazdów | Grupa pojazdów |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | a | motorowery, skutery |  |  |  |  |
| 2. | b | motocykle |  |  |  |  |
| 3. | c | samochody osobowe (do mikrobusy z przyczepą lub bez | 9 | miejsc | z | kierowcą), |
| 4. | d | lekkie samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg z przyczepą lub bez (samochody dostawcze do 3.5 Mg) |  |  |  |  |
| 5. | e | samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg bez przyczep, samochody specjalne, ciągniki siodłowe bez naczep |  |  |  |  |
| 6. | f | samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z jedną lub więcej przyczepami, ciągniki siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe z przyczepami standardowymi lub niskopodwoziowymi |  |  |  |  |
| 7. | g | autobusy, trolejbusy |  |  |  |  |
| 8. | h | ciągniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny samobieżne (walce drogowe, koparki itp.) |  |  |  |  |

Tabela nr 1.

Do zestawień i analiz należy przyjąć ogólny podział na dwie grupy pojazdów, wynikający 
z hałaśliwości ww. kategorii: pojazdy lekkie — pojazdy kategorii c i d, pojazdy ciężkie (hałaśliwe) — pojazdy kategorii a, b, e-h. Pomiary natężenia ruchu powinny być wykonywane oddzielnie dla każdego kierunku ruchu niezależnie od liczby pasów ruchu. 
W trakcie pomiarów ruchu w obrębie skrzyżowania należy pomierzyć natężenie ruchu na każdym z wlotów i wylotów skrzyżowania.

Zaleca się, aby pomiary prędkości potoku pojazdów wykonać metodą automatyczną, 
w podziale co najmniej na dwie grupy pojazdów, tj. lekkie, ciężkie (hałaśliwe).

Pomiary ruchu oraz prędkości pojazdów muszą być wykonywane z zachowaniem warunków bezpieczeństwa dla użytkowników drogi oraz przygotowujących i wykonujących pomiary. Dopuszcza się wykonywanie pomiarów prędkości pojazdów metodami manualnymi, np. metodą stoperową opartą na pomiarze czasu przejazdu pojazdu przez odcinek bazowy, gdzie długość odcinka bazowego powinna być tym dłuższa, im wyższa jest prędkość (około 40-100 m).

W przypadku wykonywania pomiarów w warunkach szczególnych (np. związanych ze zmianą organizacji ruchu i tym samym zmienionym natężeniem ruchu) należy przedstawić obliczenia propagacji hałasu przy natężeniu ruchu niewywołanym zmianami organizacyjnymi. Przedmiotowe obliczenia należy porównać z uzyskanymi rzeczywistymi pomiarami.

3) Sposób prezentacji wyników:

Opracowanie winno zawierać m.in.:

— charakterystykę punktów podlegających ocenie pod względem hałasu,

— przedstawienie metod wykorzystanych do wykonania pomiarów hałasu,

— charakterystykę obszarów podlegających ocenie pod względem akustycznym (podział ze względu na wartości dopuszczalne),

— wykonanie całodobowych pomiarów ruchu uwzględniających szczegółowy podział na strukturę kierunkową i rodzajową pojazdów w sąsiedztwie punktów pomiaru hałasu, wykonanie towarzyszących pomiarów prędkości,

— zestawienie wyników pomiarów w formie tabelarycznej i graficznej (na mapach w skali 1:5000 lub innej czytelnej). Mapy te powinny być zorientowane w lokalnym obowiązującym układzie geodezyjnym, a pliki z mapami powinny mieć format graficzny,

— kopie protokołów pomiarowych w załączeniu do opracowania końcowego,

— dokumentację fotograficzną miejsc wykonywania pomiarów,

— wykonanie obliczeń akustycznych równoważnego poziomu dźwięku w postaci map hałasu,

— w przypadku podwyższonych poziomów hałasu oraz prędkości poruszających się aut wyższych niż dopuszczalne należy przedstawić obliczenia propagacji hałasu (przy terenach chronionych akustycznie) przy obniżonych prędkościach,

— porównanie uzyskanych wyników pomiarowych w stosunku do wartości dopuszczalnych i progowych - wskazanie obiektów o przekroczonych standardach akustycznych,

— wypracowanie propozycji zabezpieczeń akustycznych.

Sposób oraz szczegółowość prezentacji wyników, symulacji propagacji hałasu dla stanu istniejącego oraz ewentualnie po wdrożeniu programu naprawczego na załącznikach graficznych jak również treść oraz formę opracowania należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym.

Wybór dodatkowych zabezpieczeń przed hałasem.

Jeżeli zajdzie konieczność zaproponowania zabezpieczeń akustycznych Wykonawca powinien wskazać wariantowo dodatkowe środki minimalizujące oddziaływanie drogi w zakresie hałasu, po przeprowadzeniu wariantowej analizy zabezpieczeń. Analiza wariantowa zabezpieczeń powinna dotyczyć zarówno metod ochrony przed hałasem (rożne rodzaje zabezpieczeń) jak i zakresu stosowania danego rodzaju zabezpieczenia (np. optymalizacja wysokości i długości ekranu akustycznego w celu uzyskania analogicznego efektu).

W celu znalezienia rozwiązań optymalnych w przedmiotowej analizie należy:

- Przedstawić możliwe sposoby zmniejszenia oddziaływania drogi biorąc pod uwagę zarówno rodzaj (np. ekrany, wały ziemne, zmiany  organizacji ruchu, itp.), jak i zakres zabezpieczeń (np. porównanie ekranów o różnej geometrii – długość/wysokość – pozwalających uzyskać analogiczny efekt ochrony zabudowy).

- Przedstawić ewentualne ograniczenia techniczne analizowanych wariantów.

- Ocenić szacunkowe koszty (w szczególności):

  - wykonania zabezpieczeń w analizowanych wariantach,

  - utrzymania/konserwacji zaproponowanych zabezpieczeń,

  - wynikające z żywotności zabezpieczeń (czasu przewidzianego do zakładanej wymiany/remontu zabezpieczenia na skutek utraty jego właściwości).

- Ocenić warianty zabezpieczeń w kontekście bezpieczeństwa ruchu

- Ocenić akceptowalność społeczną zaproponowanych zabezpieczeń oraz ich estetykę i wkomponowanie w krajobraz.

Biorąc powyższe pod uwagę należy przedstawić:

- zestawienie analizowanych wariantów, w szczególności w zakresie  kosztów,

- ranking przeanalizowanych wariantów (uwzględniający zarówno ceny rozwiązania, jak i „niecenowe” kryteria oceny) wraz z uzasadnieniem,

- wariant proponowany do realizacji (preferowany) wraz z uzasadnieniem.

Wykonawca analizy ustali wagi dla zastosowanych kryteriów w porozumieniu z Zamawiającym.

Zamawiający zastrzega, że może wskazać do analizy dodatkowe warianty zabezpieczeń. Analiza ta musi zostać szczegółowo opisana w analizie porealizacyjnej, a wariant preferowany zabezpieczeń uzgodniony z Zamawiającym.

W przypadku proponowania do realizacji ekranów akustycznych należy podać ich lokalizację, kilometraż i stronę drogi oraz podstawowe parametry (w szczególności długość, wysokość, rodzaj i materiał, klasę izolacyjności i pochłanialności), a dla ekranów w pobliżu skrzyżowań, zjazdów oraz na łukach poziomych należy wykonać analizę widoczności. Planując lokalizację nowych ekranów akustycznych należy także ocenić możliwość ich posadowienia pod kątem wymagań  technicznych oraz związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

- Obszar ograniczonego użytkowania

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) jeżeli z przeprowadzonych pomiarów i analizy możliwości poprawy wyniknie obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, należy opracować: granice obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenów.

Powyższy wymóg będzie wykonywany tylko wtedy, jeśli pomiary kontrolne wykażą taką konieczność.

- Część opisowa powinna zawierać:

- podstawy i zasady tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania;

- zasięg obszaru ograniczonego użytkowania w aspekcie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- szczegółowe uzasadnienie konieczności utworzenia obszaru w danym przypadku – należy w szczególności zamieścić opis uwarunkowań lokalnych, dokumentację fotograficzną, mapy pokazującej umiejscowienie zabudowy chronionej względem drogi, materiały dokumentujące brak możliwości wprowadzenia skutecznych, racjonalnych środków minimalizujących;

- opis zewnętrznej granicy obszaru ograniczonego użytkowania;

- uwarunkowania obowiązujące na terenie obszaru ograniczonego użytkowania;

- wykaz działek znajdujących się na terenie proponowanego obszaru ograniczonego użytkowania wraz z danymi adresowymi właścicieli działek, usystematyzowany wg. numerów działek w poszczególnych obrębach z podaniem nazwiska i imienia oraz pełnym adresem (z podaniem kodu);

- alfabetyczny wykaz działek znajdujących się na terenie proponowanego obszaru ograniczonego użytkowania wg. nazwisk i imion z podaniem współwłaścicieli, nr działek i obrębów;

- wykaz działek pozostających w dyspozycji zarządzającego obiektem, dla którego tworzony jest OOU.

- W części graficznej należy przedstawić:

- granice obszaru ograniczonego użytkowania oraz granice poszczególnych stref obszaru pokazane na mapie w skali 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 5000 (w skali zależności od stopnia zagospodarowania terenu, umożliwiającej identyfikację przebiegu granic OOU przez poszczególne działki) gdzie tłem jest  pozyskana ze starostwa mapa ewidencji gruntów i budynków (z licencją) z naniesioną rzeźbą terenu i topografią. Mapy powinny obejmować swym zasięgiem nie tylko obszar znajdujący się w granicach OOU, ale również teren przyległy do jego zewnętrznej granicy w pasie o szerokości co najmniej 50 % zasiągu;

- wykaz współrzędnych (x,y) punktów zewnętrznej granicy OOU – format zapisu danych powinien być dostosowany do postaci danych, w których prowadzona jest ewidencja gruntów i budynków na danym obszarze i uzgodniony z jednostką prowadzącą tą ewidencję.

UWAGA!

Wykonawca zobowiązany jest przynajmniej na 14 dni przed zakończeniem umowy poinformować pisemnie Zamawiającego o konieczności lub braku konieczności opracowania materiałów dla utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. W przypadku braku konieczności jego utworzenia, kwota umowna za opracowanie dokumentacji zostanie pomniejszona o koszty związane z opracowaniem materiałów dla utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Zmiana powyższa nie będzie wymagać aneksu do umowy.

- Wymagania dodatkowe

W ramach umowy po przekazaniu przedmiotowej dokumentacji przez Zamawiającego do właściwego organu administracji, Wykonawca w razie potrzeby będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia i wprowadzi ewentualne zmiany do opracowania, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Sposób odbioru i przekazywania opracowania

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu analizę porealizacyjną w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (na płytach CD lub DVD , 1 egz. wersja edytowalna oraz 1 egz. w wersji nieedytowalnej).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu analizę porealizacyjną w wersji edytowalnej zawierającą kompletny model obliczeniowy hałasu m.in. z plikami obliczeń, danymi wejściowymi i wszystkimi warstwami.

Opracowanie w wersji elektronicznej edytowalnej powinno być w następujących formatach danych:

- część tekstowa;

- zgodna z Microsoft Word

- rysunki:

- *dwg lub *dgn (kompatybilna z wersją AutoCAD 2019 lub nowszą) *shp;

- pliki graficzne (fotografie):

- *tif 24-bit, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.

- tabele, kosztorysy, itp.;

- zgodne z Microsoft Excel

- część tekstowa;

- zgodna z Microsoft Word

Opracowanie w wersji nieedytowalnej powinno być w następujących formatach danych:

- część tekstowa;

- *pdf

- rysunki:

- *pdf

- pliki graficzne (fotografie):

- *tif 24-bit, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.

- tabele, kosztorysy, itp.;

- *pdf

- część tekstowa;

- *pdf

Wersja elektroniczna dokumentacji ma być zgodna z wersja papierową oraz przekazana na płycie jednokrotnego nagrania CD lub DVD, opakowanej i opisanej.