Załącznik nr 5

do Regulaminu zamówień publicznych

UM w Tarnobrzegu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości netto nie przekraczającej

kwoty 130 000 zł

## Miasto Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32,

www.tarnobrzeg.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

(wydział merytoryczny)

tel. (015) 822-65-70, fax (015) 822-25-04

e-mail: srodowisko@um.tarnobrzeg.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Opracowanie strategicznej mapy hałasu dla dróg głównych Miasta Tarnobrzega”

Rodzaj zamówienia: usługa

(usługa/dostawa/robota budowlana)

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Celem zamówienia jest przedstawienie stanu akustycznego środowiska w otoczeniu wszystkich głównych dróg na terenie miasta Tarnobrzega w formie wielowarstwowej mapy tematycznej. Podstawę zamówienia stanowi art.117a  ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1219 z późn. zm.). Wyniki wykonanych prac zgodnie z art. 117a ust.3 w/w ustawy przedłożone zostaną właściwym organom.

W załączeniu odcinki dróg dla których należy sporządzić mapy akustyczne.

- Droga 871 (Nagnajów -Tarnobrzeg-Grębów- Stalowa Wola) długość odcinka – 13,512 km

- Droga 723 (Sandomierz-Tarnobrzeg) długość odcinka – 10,668 km

- załącznik graficzny

- warstwy tekstowe i liniowe w formacie .shp

Powstały przedmiot zamówienia powinien pozwalać na

- tworzenie nowych map

- aktualizację baz danych

- szybki i łatwy dostęp do wszystkich zebranych danych

- publikowanie informacji o stanie klimatu środowiska akustycznego na stronie internetowej miasta Tarnobrzega.

Zamawiający udostępni Wykonawcy :

1. Pomiary natężenia ruchu na drogach miasta Tarnobrzega

2. Przeglądy techniczne dróg w mieście Tarnobrzeg

3. Wykazy ewidencyjne dróg (książki dróg)

4. Ortofotomapa oraz mapy topograficzne i ewidencyjne GIS na stronie internetowej UM Tarnobrzeg.

5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na stronie internetowej UM Tarnobrzeg.

Wykonawca pozyska we własnym zakresie pozostałe materiały i dane niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

W ramach zamówienia Wykonawca:

- Pozyska i przetworzy na potrzeby zamówienia dane o zagospodarowaniu terenu tj. dane uzyskane na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu, zdjęć lotniczych 
i ortofotomapa w przypadku takiej konieczności również map topograficznych 
i ewidencyjnych oraz aktualnego stanu zagospodarowania terenów,

- Zaktualizuje i w razie potrzeby uzupełni materiały przekazane przez Zamawiającego

- Przygotuje dane do bazy GIS

- Opracuje dane wejściowe do modelu obliczeniowego niezbędne do wykonania analiz akustycznych i późniejszej weryfikacji obliczeń

- Wykona kalibrację modelu obliczeniowego w oparciu o wyniki pomiarów terenowych (zaleca się zastosowanie kryterium określonego w wytycznych )

- Wykona mapy akustyczne w celu wykorzystania ich do opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska

- Przygotuje i przekaże materiały do rozpowszechniania w tym wykona wersję drukowaną i elektroniczną map akustycznych . Wszystkie wykonane opracowania Wykonawca przekaże w wersji uporządkowanej (czytelnie opisane, posegregowane tematycznie, oprawione itp.)

2.                     Wymagania szczegółowe

2.1. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i normami w zakresie sposobu wykonania, opracowania, zapisu, przetwarzania 
i udostępniania danych, w szczególności zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 t.j.)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 2087)

- ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2021 poz. 2373 j. t.),

- ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2021 poz. 214),

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania (Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 1325),

oraz wytycznymi:

• Wytyczne do sporządzania map akustycznych – „Dobre praktyki wykonywania strategicznych map hałasu”, GIOŚ, Warszawa maj 2021 r.

Wykonawca przy realizacji zamówienia powinien uwzględnić zmiany w przepisach oraz wytycznych. Oddając przedmiot zamówienia powinien być on zgodny z przepisami na dzień przekazania zamówienia.

2.2. Wykonawca powinien w imieniu zamawiającego przekazać przedmiot zamówienia tj. Mapy hałasu dla dróg głównych z terenu miasta Tarnobrzega w postaci arkuszy kalkulacyjnych i zbiorów danych przestrzennych, za pomocą elektronicznego formularza Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Marszałkowi Województwa Podkarpackiego do dnia 30 czerwca 2022 r.

Zamawiający przekaże Wykonawcy odpowiednie w tym zakresie upoważnienia oraz niezbędne dane logowania do serwisu.

2.3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu prac badawczo – pomiarowych. Harmonogram prac badawczo – pomiarowych powinien zawierać następujące informacje:

a) okres analizy danych wyjściowych,

b) okres opracowania harmonogramu wykonania prac badawczo – pomiarowych 
z wyszczególnieniem:

- określenia lokalizacji i identyfikacja znaczących źródeł hałasu drogowego,

- określenie obszarów potencjalnie narażonych na ponadnormatywne obciążenie akustyczne,

- określenie terenów akustycznie chronionych,

c) propozycje lokalizacji (wraz z uzasadnieniem) lokalizacji punktów pomiarowych 
z rozróżnieniem ich rodzajów (chwilowe i dobowe),

d) szczegółowy opis przyjętej metodyki wykonania prac badawczych i pomiarowych,

e) okres wykonywania prac badawczych i pomiarowych,

f) analiza wyników i opracowanie „Mapy akustycznej”

g) przekazanie wymaganych dokumentów i odbiór wykonanych prac wraz z przeszkoleniem dwóch pracowników w zakresie posługiwania się ww. mapami.

Wykonywanie pomiarów odbędzie się zgodnie z planem prac badawczo – pomiarowych. Wybór punktów pomiarowych odbędzie się po konsultacji Wykonawcy z Zamawiającym.

2.4. Zakres danych zawartych w opracowaniu „Mapy akustycznej”:

Mapa akustyczna dla dróg głównych o ruchu powyżej 3.000.000 pojazdów rocznie na terenie miasta Tarnobrzega powinna składać się z części opisowej i graficznej.

2.7.1. Część opisowa opracowania powinna zawierać w szczególności:

1. Dane identyfikacyjne opracowującego mapę,

2. Charakterystykę terenu, dla którego są sporządzane mapy – ilustrowany materiałem fotograficznym ogólny opis terenu z podziałem na powiaty, z podstawowymi danymi statystycznymi dotyczącymi:
a) powierzchni,
b) liczby mieszkańców,
c) liczby obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, szpitali 
i domów pomocy społeczne,

3. Identyfikacji i charakterystyki głównych dróg – dane dotyczące:
a) numeru drogi,
b) nazwy odcinka drogi,
c) natężenia ruchu z podziałem na poszczególne kategorie pojazdów w odniesieniu do pory doby, pory dnia, pory wieczora i pory nocy,

4. Uwarunkowania akustyczne wynikających z dokumentów planistycznych, 
w szczególności z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dopuszczalnych poziomów hałasu wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
i innych aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 118b i art. 135 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, lub z faktycznego zagospodarowania terenu, o którym mowa w art. 115 ustawy,

5. Metody i dane wykorzystane do wykonania obliczeń akustycznych:
a) nazwę metody referencyjnej,
b) nazwę oprogramowania użytego do wykonania obliczeń akustycznych, jego producenta, numer licencji i informację ze wskazaniem, komu została ona wydana,
c) charakterystykę obiektów przestrzennych i zbiorów danych przestrzennych wykorzystanych do sporządzenia mapy, ich dokładność oraz datę ostatniej aktualizacji,

6. Przedstawienia wyników:
a) pomiarów hałasu wykonanych lub pozyskanych na potrzeby sporządzenia map wraz z podaniem:
– wykonawcy pomiarów,
– dysponenta wyników,
– czasu odniesienia,
– daty ich wykonania,
– lokalizacji i wysokości punktów pomiarowych,
– natężenia ruchu,
– numeru sprawozdania z pomiarów i nazwy laboratorium wraz z numerem akredytacji,
– miejsca przechowywania wyników pomiarów,

b) Kalibracji modelu obliczeniowego, tj. porównania rzeczywistych zmierzonych poziomów hałasu z obliczonymi poziomami hałasu;

d) Opis metodyki zastosowanej do obliczenia liczby lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych i liczby ludności przypisanej do budynków mieszkalnych,

7. Wskazania terenów zagrożonych hałasem– opis i usytuowanie terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN;

8. Wskazania danych liczbowych dotyczących ludności narażonej na hałas, w formie tabelarycznej:
a) szacunkowej liczby lokali mieszkalnych oraz liczby osób zamieszkujących te lokale, 
w zaokrągleniu do najbliższych stu, a także szacunkowej liczby obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, szpitali i domów pomocy społecznej na terenach, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN, w każdym z następujących przedziałów przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu podanych w dB, dla hałasu drogowego:

– 1–5 dB,

– 5,1–10 dB,

– 10,1–15 dB,

– powyżej 15 dB,

b) szacunkowej liczby lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, w zaokrągleniu do najbliższych stu, a także szacunkowej liczby obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, szpitali i domów pomocy społecznej, zagrożonych hałasem wyrażonym wskaźnikiem LDWN, w każdym z następujących przedziałów wartości podanych w dB, dla hałasu drogowego:

– 55,0–59,9 dB

– 60,0–64,9 dB,

– 65,0–69,9 dB,

– 70,0–74,9 dB,

– 75,0–79,9 dB,

– większe lub równe 80 dB (≥80 dB),

c) szacunkowej liczby lokali mieszkalnych i liczby osób zamieszkujących te lokale, w zaokrągleniu do najbliższych stu, a także szacunkowej liczby obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, szpitali i domów pomocy społecznej, zagrożonych hałasem wyrażonym wskaźnikiem LN, w każdym z następujących
przedziałów wartości podanych w dB, dla hałasu drogowego:

– 50,0–54,9 dB,

– 55,0–59,9 dB,

– 60,0–64,9 dB,

– 65,0–69,9 dB,

– 70,0–74,9 dB,

– większe lub równe 75 dB (≥75 dB),

d) szacunkowej powierzchni obszarów wyrażonej w km2, zagrożonych hałasem wyrażonym wskaźnikiem LDWN, w przedziałach wymienionych w lit. a i b,

e) szacunkowej powierzchni obszarów wyrażonej w km2, zagrożonych hałasem wyrażonym wskaźnikiem LN, w przedziałach wymienionych w lit. a i c;

9. Wyników analiz rozkładu hałasu – wyniki analiz przeprowadzonych na różnych wysokościach przedstawiające rezultaty działań planowanych do realizacji w ciągu 5 lat, licząc od roku następującego po roku sporządzenia mapy, o których mowa w pkt 10

10. Propozycji działań w zakresie ochrony przed hałasem wynikających z aktualnych 
i przewidywanych w najbliższym czasie zamierzeń inwestycyjnych dla głównych dróg, oraz wieloletnich prognoz finansowych:

a) planowanych do realizacji w ciągu 5 lat, licząc od roku następującego po roku sporządzenia mapy, oraz

b) planowanych do realizacji w ciągu 6–10 lat, licząc od roku następującego po roku sporządzenia mapy,

11. Oszacowania efektów działań, o których mowa w pkt 10 lit. a – zestawienie kosztów działań i efektów, które doprowadzą do zmniejszenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu oraz zmniejszenia liczby ludności narażonej na hałas przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu;

12. Streszczenia części opisowej sporządzonego w języku niespecjalistycznym:
a) charakterystyka głównych źródeł hałasu,
b) krótki opis terenów zagrożonych hałasem,
c) szacunkowa liczba osób zamieszkujących na terenach, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN,
d) krótki opis planowanych działań w zakresie ochrony przed hałasem.

2.7.2. Część graficzna opracowania

1. Mapę emisyjną dla dróg i linii kolejowych, która charakteryzuje uśrednione z poprzedniego roku kalendarzowego dobowe natężenie ruchu,

2. Mapę imisyjną, która charakteryzuje stan akustyczny środowiska, obrazującą poziom hałasu w środowisku na wysokości 4 m nad poziomem terenu, z uwzględnieniem zróżnicowania ukształtowania terenu, stanu i sposobu jego zagospodarowania oraz lokalnych średnich warunków meteorologicznych za okres ostatnich 10 lat wraz z przypisaną liczbą osób, szpitali, domów pomocy społecznej i obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, zagrożonych hałasem:

a) wyrażonym wskaźnikiem LDWN w każdym z następujących przedziałów wartości podanych 
w dB:

– 55,0–59,9 dB,

– 60,0–64,9 dB,

– 65,0–69,9 dB,

– 70,0–74,9 dB,

– 75,0–79,9 dB,

– większe lub równe 80 dB (≥80 dB),

b) wyrażonym wskaźnikiem LN w każdym z następujących przedziałów wartości podanych 
w dB:

– 50,0–54,9 dB,

– 55,0–59,9 dB,

– 60,0–64,9 dB,

– 65,0–69,9 dB,

– 70,0–74,9 dB,

– większe lub równe 75 dB (≥75 dB);

3. Mapę terenów objętych ochroną akustyczną przedstawiającą granice terenów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, wraz z przyporządkowanymi im dopuszczalnymi poziomami hałasu wyrażonymi wskaźnikami LDWN i LN, wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 118b i art. 135 ww. ustawy lub z faktycznego zagospodarowania terenu, o którym mowa w art. 115 ustawy;

4. Mapę terenów zagrożonych hałasem charakteryzującą tereny, na których są przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, w każdym z następujących przedziałów wartości podanych w dB:

a) 1–5 dB,

b) 5,1–10 dB,

c) 10,1–15 dB,

d) powyżej 15 dB;

5. Mapy przedstawiające rezultaty działań planowanych do realizacji w ciągu 5 lat, o których mowa w ust. 4 pkt 13 lit. a, które obrazują tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w miejscach tych działań, ujmujące przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN, w każdym z następujących przedziałów wartości podanych w dB:

a) 1–5 dB,

b) 5,1–10 dB,

c) 10,1–15 dB,

d) powyżej 15 dB.

1.7.3. Część graficzną map należy sporządzić odpowiednio:

- w skalach większych od 1 : 10 000 – w układzie PL-2000;

- w skalach mniejszych lub równych 1 : 10 000 – w układzie PL-1992.

- Kolorystyka obszarów w poszczególnych przedziałach poziomów dźwięku zgodnie 
z Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania (Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 1325)

- Mapy sporządza się z wykorzystaniem danych państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, z uwzględnieniem następujących parametrów obliczeniowych:

1) wysokość punktów obserwacji siatki obliczeniowej – 4 m nad poziomem terenu;
2) rozdzielczość siatki obliczeniowej – maksymalnie 20  20 m,

2.8. Zasady odbioru i przekazania opracowania

2.8.1. Zamawiający dokona poprzez komisję odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

Wykonawca do 30.06.2022 r. przekaże zamawiającemu potwierdzenie przekazania  niezbędnych danych określonych w przepisach Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

2.8.2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyniki opracowania w 3 egzemplarzach 
w następującej postaci:

a) operat techniczny zawierający:

- sprawozdanie techniczne z wykonania poszczególnych prac,

- opis wykorzystanych materiałów,

- sprawozdanie z przeprowadzonych badań i pomiarów,

- wyniki opracowania w postaci wydrukowanych map i raportów,

b) elektroniczne nośniki danych z wymaganymi wynikami opracowania oraz raportami i wynikami,

c) w chwili protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia, staje się on własnością Zamawiającego z prawem do jego przetwarzania, wykorzystywania, publikowania 
i rozpowszechniania, a także udostępniania osobom trzecim zgodnie z zakresem działalności Zamawiającego. Przedmiotu zamówienia Wykonawca nie może udostępniać innym osobom 
w jakiejkolwiek formie.

2.9. Uwagi końcowe

a) Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o postępach prac. na żądanie  Zamawiającego Wykonawca przedstawia sporządzone dokumenty lub inne wersje  robocze,

b) Wykonawca gwarantuje poprawność działania dostarczonego oprogramowania na sprzęcie, oprogramowaniu i infrastrukturze informatycznej aktualnie posiadanej przez Zamawiającego. Ewentualne zmiany w oprogramowaniu, sprzęcie i infrastrukturze informatycznej Zamawiającego będą konsultowane z Wykonawcą w czasie trwania wykonania przedmiotu zamówienia oraz przeszkoli 2 pracowników w zakresie funkcjonowania map hałasowych.

c) koszty usuwania wad i błędów przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca wraz z karami za nie dotrzymanie terminu przekazania danych w terminie do 30 czerwca 2022 r. Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

CPV ………………………………………….

3.         Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście 
w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, pok. nr 59 lub telefonicznie pod nr tel. + 15 822 65 70 w. 256

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

1. Jolanta Hyla, Zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Środowiska Urzędu Miasta Tarnobrzega

2. Paulina Długoń, główny specjalista Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Tarnobrzega.

4.   Termin wykonania zamówienia:

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – do dnia 30 czerwca 2022 r.

5.   Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

Nie dotyczy

6.  Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

Cena – 100%

7. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, 39-400 Tarnobrzeg,
ul. Mickiewicza 7, Kancelaria Ogólna  osobiście, pocztą w terminie do dnia 11 marca 2022 r. do godz. 10:00

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” – Załącznik nr 6 do Regulaminu

- Miejsce i termin otwarcia  ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, 39-400 Tarnobrzeg,
ul. Mickiewicza 7 w dniu 11 marca 2022 r. o godz. 11:00 w pok. 59 p. III.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres      wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej                      www.tarnobrzeg.eobip.pl lub przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert najpóźniej w terminie 14 dni od dnia składania ofert.

9. 	Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

10. 		Ochrona danych osobowych

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych  przetwarzanych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest Prezydent Miasta Tarnobrzega, z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, (nr. tel.15 822-11-49; e-mail: prezydent@um.tarnobrzeg.pl).

- Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. z którym można się skontaktować                         telefonicznie pod numerem 15 818-15-10; lub adresem e-mail: iod@um.tarnobrzeg.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie złożonej przez Panią/Pana  oferty.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ((tj. Dz.U.2018.1330 ze zm.) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

- Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych  w  procedurze zapytania ofertowego będzie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ważności oferty 
i ewentualnego zawarcia umowy.

- W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;   -

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  z zastrzeżeniem przypadków,    o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

- Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEiDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Urzędu Miasta Tarnobrzega w celu udziału  
w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,                  w tym profilowaniu.

- W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa

członkowskiego.

Tarnobrzeg, dnia 7 marzec 2022 r.			       	Prezydent Miasta Tarnobrzega